浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司新增年产安全带部件400万套汽车减震、500万套汽车安全带等部件项目竣工环境保护验收意见

2024年10月18日，浙江龙庆精密工业有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司新增年产安全带部件400万套汽车减震、500万套汽车安全带等部件项目”竣工环境保护验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于嘉善县罗星街道人民大道2355号，租用嘉兴蓝森机械有限公司生产车间作为生产基地，租赁面积13053.42平方米，主要进行汽车零配件生产，新增年产安全带部件400万套汽车减震、500万套汽车安全带等部件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 公司于2024年3月委托浙江嘉轩环保科技有限公司编制完成了《浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司新增年产安全带部件400万套汽车减震、500万套汽车安全带等部件项目环境影响报告表》，2024年6月19日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以嘉环（善）建[2024]78号文对该项目提出告知承诺决定。2020年04月16日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913304216747642777001Z。该项目于2024年6月底开始建设，2020年7月开始试调试。目前项目主要生产和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目技改项目总投资1600万元，其中环保投资16万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司新增年产安全带部件400万套汽车减震、500万套汽车安全带等部件项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目不新增员工，无新的生活污水产生。原有生活污水经化粪池池处理后排入污水管网，经嘉善县大地污水处理工程输送至嘉兴联合污水处理厂进一步处理后排江。

（二）废气

本项目焊机烟尘经集气罩收集后通过15米高排气筒排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目金属边角料、布袋收集粉尘、一般包装材料出售综合利用；废切削液、含油金属屑、废冷镦油、油泥、废机油、含油抹布手套委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前公司未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年9月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年9月22、23日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目入管网口污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量浓度最大值均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。

2、验收监测期间，浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司废气处理设施排放口污染物颗粒物浓度及排放速率最大值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

该项目厂界废气下风向颗粒物浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

- 4、本项目生产过程产生的金属边角料、布袋收集粉尘、抛丸收集铝渣、一般包装材料出售综合利用；废切削液、含油金属屑、废机油、含油抹布手套委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置。

- 项目厂区内建有危废暂存库，危废暂存库初步做到防雨、防风和防渗措施，仓库外张贴了危废警告标志，仓库内危废标志标签及分区储存等有待进一步完善。项目固体废物暂存和处置基本符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。

- 5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物和挥发性有机物。经核算，本项目各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

2024年10月18日